Програмски код за вежбу „Основно кретање”

// Program ERCK_2WD_OsnovneKretnje

// Eduardo robotska kolica ERCK_2WD izvode osnovne kretnje

// Potrebne komponente Eduardo kompleta: EMB, ERS, ERCK_2WD

// Pinovi za brzinu i smer motora

#define LEVI_MOTOR_SMER 7

#define DESNI_MOTOR_SMER 8

#define LEVI_MOTOR_BRZINA 9

#define DESNI_MOTOR_BRZINA 10

// Pin za LED indikator

#define LED_INDIKATOR 13

// Brzine kolica pri osnovom kretanju

// PROMENITI BRZINU PRAVO AKO KOLICA IDU SPORO ILI BRZO

// PROMENITI BRZINU ZAOKRETA ILI ROTACIJE AKO KOLICA PREBRZO ILI PRESPORO ZAOKRECU

#define BRZINA_PRAVO 150

#define BRZINA_ZAOKRETA 50

#define BRZINA_ROTACIJE 150

void setup()

{

// Podesiti signale za upravljanje motorima kao izlaze

pinMode(LED_INDIKATOR, OUTPUT);

pinMode(LEVI_MOTOR_BRZINA, OUTPUT);

pinMode(DESNI_MOTOR_BRZINA, OUTPUT);

pinMode(LEVI_MOTOR_SMER, OUTPUT);

pinMode(DESNI_MOTOR_SMER, OUTPUT);

delay(3000);                            // sacekati 3 sekunde

}

void loop()

{

// Voziti NAPRED 1 sekundu

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH);     // Upaliti LED indikator

digitalWrite(LEVI_MOTOR_SMER, HIGH);

digitalWrite(DESNI_MOTOR_SMER, HIGH);

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO);

delay(1000);

// Zaustaviti se i stajati 3 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, LOW);      // Ugasiti LED indikator

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, 0);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, 0);

delay(3000);

// Voziti NAZAD 1 sekundu

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH);     // Upaliti LED indikator

digitalWrite(LEVI_MOTOR_SMER, LOW);

digitalWrite(DESNI_MOTOR_SMER, LOW);

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO);

delay(1000);

// Zaustaviti se i stajati 3 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, LOW);        // Ugasiti LED indikator

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, 0);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, 0);

delay(3000);

// ROTIRATI LEVO 2 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH);       // Upaliti LED indikator

digitalWrite(LEVI_MOTOR_SMER, LOW);

digitalWrite(DESNI_MOTOR_SMER, HIGH);

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_ROTACIJE);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_ROTACIJE);

delay(2000);

// Zaustaviti se i stajati 3 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, LOW);        // Ugasiti LED indikator

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, 0);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, 0);

delay(3000);

// ROTIRATI DESNO 2 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH);       // Upaliti LED indikator

digitalWrite(LEVI_MOTOR_SMER, HIGH);

digitalWrite(DESNI_MOTOR_SMER, LOW);

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_ROTACIJE);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_ROTACIJE);

delay(2000);

// Zaustaviti se i stajati 3 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, LOW);        // Ugasiti LED indikator

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, 0);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, 0);

delay(3000);

// VOZITI LEVO 4 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH);       // Upaliti LED indikator

digitalWrite(LEVI_MOTOR_SMER, HIGH);

digitalWrite(DESNI_MOTOR_SMER, HIGH);

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO – BRZINA_ZAOKRETA);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO + BRZINA_ZAOKRETA);

delay(4000);

// Zaustaviti se i stajati 3 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, LOW);        // Ugasiti LED indikator

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, 0);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, 0);

delay(3000);

// VOZITI DESNO 4 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH);        // Upaliti LED indikator

digitalWrite(LEVI_MOTOR_SMER, HIGH);

digitalWrite(DESNI_MOTOR_SMER, HIGH);

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO + BRZINA_ZAOKRETA);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_PRAVO – BRZINA_ZAOKRETA);

delay(4000);

// Zaustaviti se i stajati 3 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, LOW);        // Ugasiti LED indikator

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, 0);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, 0);

delay(3000);

}