Програмски код за вежбу „Прати линију”

// Program ERCK_2WD_PratiLiniju

// Eduardo robotska kolica ERCK_2WD prate crnu liniju nacrtanu na podu

// Crna linija mora biti debljine oko 3.5cm, a poluprecnik krivine veci od 30cm

// Potrebne komponente Eduardo kompleta: EMB, ERS, ERCK_2WD, EOSK-3

// Pinovi optickih senzora

#define LEVI_SENZOR 0

#define SREDNJI_SENZOR 1

#define DESNI_SENZOR 2

// Pinovi za brzinu i smer motora

#define LEVI_MOTOR_SMER 7

#define DESNI_MOTOR_SMER 8

#define LEVI_MOTOR_BRZINA 9

#define DESNI_MOTOR_BRZINA 10

// Pin za LED indikator

#define LED_INDIKATOR 13

// Pocetna brzina i brzina rotacije kolica

// PROMENITI POCETNU BRZINU AKO KOLICA IDU SPORO

// PROMENITI BRZINU ROTACIJE AKO KOLICA PREBRZO ILI PRESPORO REAGUJU

#define BRZINA_POCETNA 150

#define BRZINA_ROTACIJE 50

int PragLevogSenzora = 0;                       // Pragovi odlucivanja

int PragSrednjegSenzora = 0;

int PragDesnogSenzora = 0;

int BrzinaLevo;

int BrzinaDesno;

int stanjeSenzora;

// kada je ispred njih postavljena svetla povrsina.

// Polovina te vrednosti (50%) se postavlja kao prag odlucivanja,

// jer je signal senzora sa postavljenom tamnom povrsinom vise od 50% manji

// od signala senzora sa postavljenom svetlom povesinom

void kalibracija_senzora()

{

for (int x=0; x<10; x++)      // Meriti deset puta i akumulirati rezultate

{

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH); // Upaliti LED indikator

PragLevogSenzora = PragLevogSenzora + analogRead(LEVI_SENZOR); // Akumulirati vrednosti za levi senzor

PragSrednjegSenzora = PragSrednjegSenzora + analogRead(SREDNJI_SENZOR); // Akumulirati vrednosti za srednji senzor

PragDesnogSenzora = PragDesnogSenzora + analogRead(DESNI_SENZOR); // Akumulirati vrednosti za desni senzor

delay(100);

digitalWrite(LED_INDIKATOR, LOW);         // Ugasiti LED indikator

delay(100);

}

// Akumulirane rezultate podeliti sa 10 da bi se dobila srednja vrednost

// pa podeliti sa 2 da bi se dobio prag odlucivanja za senzore

PragLevogSenzora = PragLevogSenzora / 20;

PragSrednjegSenzora = PragSrednjegSenzora / 20;

PragDesnogSenzora = PragDesnogSenzora /20;

}

void setup()

{

// Podesiti signale za upravljanje motorima kao izlaze

pinMode(LED_INDIKATOR, OUTPUT);

pinMode(LEVI_MOTOR_BRZINA, OUTPUT);

pinMode(DESNI_MOTOR_BRZINA, OUTPUT);

pinMode(LEVI_MOTOR_SMER, OUTPUT);

pinMode(DESNI_MOTOR_SMER, OUTPUT);

kalibracija_senzora(); // Izvrsiti kalibraciju optickih senzora

delay(3000); // sacekati 3 sekunde

digitalWrite(LED_INDIKATOR, HIGH); // Upaliti LED indikator

delay(100); // sacekati 0.1 sekundu

// Podesiti smerove motora za pogon napred

digitalWrite(LEVI_MOTOR_SMER, HIGH);

digitalWrite(DESNI_MOTOR_SMER, HIGH);

}

void loop()

{

stanjeSenzora = 0;

if(analogRead(LEVI_SENZOR) > PragLevogSenzora) stanjeSenzora = stanjeSenzora + 1;

if(analogRead(SREDNJI_SENZOR) > PragSrednjegSenzora) stanjeSenzora = stanjeSenzora + 10;

if(analogRead(DESNI_SENZOR) > PragDesnogSenzora) stanjeSenzora = stanjeSenzora + 100;

if(stanjeSenzora == 110) // Ako je samo Levi Senzor iznad crne linije

skrenuti levo!

{

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_POCETNA + BRZINA_ROTACIJE);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_POCETNA - BRZINA_ROTACIJE);

}

else if(stanjeSenzora == 11) // Ako je samo Desni Senzor iznad crne linije

skrenuti desno!

{

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_POCETNA - BRZINA_ROTACIJE);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_POCETNA + BRZINA_ROTACIJE);

}

else if((stanjeSenzora == 111) || (stanjeSenzora == 000)) // Ako su svi senzori isti znaci da nema linije. Zaustaviti se!

{

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, 0);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, 0);

}

else // U ostalim slucajevim nastaviti pravo

{

analogWrite(LEVI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_POCETNA);

analogWrite(DESNI_MOTOR_BRZINA, BRZINA_POCETNA);

}

}